柳津町森林境界明確化業務委託仕様書

業務名

柳津町森林境界明確化業務

（適用）

第１　本仕様書は、柳津町長　小林　功（以下「発注者」という。）が委託する「令和８年度柳津町森林境界明確化業務委託」（以下「本業務」という。）に適用し、本業務委託の受注者が実施しなければならない事項を定めたものである。

（目的）

第２　柳津町（以下、「町」という。）において官民問わず森林整備を推進するにあたって、森林境界が不明であることが課題となっている。本業務は、福島県森林整備課より配布されている下記業務の成果品及び本業務において受注者の創意工夫による測量成果を用いて森林の現況を把握し、森林整備や森林の利活用を実施するため地権者の理解を得られる森林境界推測図及び理解を促進するデータを作成することを目的とする。

- 業務名

第18-36055-0015号　森林情報活用路網整備推進３００２業務（福島県農林水産部）

- 成果品

航空レーザ計測成果一式

（関係法令等）

第３　本業務の実施は、本仕様書のほか委託契約書および下記の法令等に準拠して行うものとする。ただし、委託契約期間内に下記の法令等の改正があった場合には、それに準じて作業を行うものとする。ただし、監督職員の承諾を得た場合、あるいは、指示を受けた場合はこの限りではない。

  - 測量法（昭和24年6月3日法律第188号）

  - 森林法（昭和26年6月26日法律第249号）

  - 森林経営管理法（平成30年法律第35号）

  - 森林経営管理制度に係る事務の手引（平成30年12月 林野庁計画課）

  - 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）

  - 柳津町個人情報の保護に関する法律施行条例（令和5年3月20日条例第1号）

  - 柳津町財務規則（昭和62年3月20日規則第1号）

  - その他関係法令および通達

(情報セキュリティ等に関する取り決め)

第４　本業務の遂行にあたっては、受注者は柳津町個人情報の保護に関する法律施行条例を遵守するとともに、個人情報を含む貸与資料の扱いは、次の項目を順守するものとする。

- 業務を行う部屋の特定と室外持出禁止

業務を行う部屋は固定し、入室管理及び施錠できること。

- パソコン等使用時の措置

パソコンを使用する場合は、ID 又はパスワードによって業務従事者のみがデータ入力及び閲覧できる措置を講じること。入力した個人情報等は、本業務完了後に確実に消去すること。

- 個人情報等の保管方法

発注者から貸与された個人情報等は、鍵のかかるロッカー等に保管すること。

- 個人情報等の受け渡し

個人情報等の受け渡しは、安全かつ確実な方法で行うこと。

(作業計画)

第５　受注者は、本業務着手前に各工程における作業方法、日程等について、適切な作業計画を立案した業務計画書、着手届、業務委託現場代理人等選任届、その他発注者の指示する書類を発注者に提出し、発注者の承認を得るものとする。

２　業務計画書には、次事項を記載するものとする。

- 業務概要

- 実施方法

- 作業進行予定表

- 業務組織計画

- 打合せ計画

- 成果品の内容、部数

- 使用する主な図書および基準

- 連絡体制（緊急時を含む）

３　受注者は業務計画書の内容を変更する場合は、発注者に変更業務計画書を提出し、発注者の承認を得るものとする。

(関係官公署への手続き等)

第６　受注者は、本業務を遂行するに当たり、関係官公署との手続き等が必要な場合は、発注者と協議の上、その指示を受けて迅速に処理を行うものとする。また、関係官公署に対して交渉を要するとき又は交渉を受けたときは遅滞なくその旨を発注者に申し出て協議を行い、その指示に従うものとする。

(業務の安全管理)

第７　受注者は、本業務中交通の妨害となるような行為はもちろん公衆に迷惑を及ぼさないよう次の各項により、作業しなければならない。

- 交通および保安に関係のある作業については、あらかじめ所轄官公庁と十分な打ち合わせの上実施すること。

- 本業務従事者は常に言動には十分注意し、無益の摩擦や紛争を起こさないこと。

- 本業務中に事故が生じた場合は、所要の処置を講ずるとともに事故発生の原因、経過および事故による被害の内容について速やかに発注者に報告すること。

(守秘義務)

第８　受注者は、本業務の遂行上知り得た個人情報および全ての事項について、本契約期間および契約終了後も第三者に漏洩してはならない。

２　業務上収集した情報を発注者の許可なく複写および加工してはならない。

(検査)

第９　本業務の完了後に、速やかに所定の成果品を提出し、管理技術者立会いの上、検査を受けるものとする。

２　前項に定める検査において、受注者は、検査を実施する者の指示により、検査に必要な作業および検査に必要な資料の提示を行わなければならないものとする。

３  受注者は、第１項の定めにより検査を受けた結果、本仕様書に適合しないものとして修正の指示を受けたときは、速やかに修正を行い、再検査を受けなければならない。

(業務の完了)

第１０　本業務の完了は、別に定める成果品を提出し、検査に合格した時をもって完了とする。

(一括再委託等の禁止)

第１１　受注者は業務の全部を一括して、又は発注者が仕様書等において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

２　受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が仕様書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(成果品の瑕疵)

第１２　受注者は本業務の終了後において、成果品に不良箇所等が発見された場合には、発注者の必要と認める訂正等の処置を受注者の負担で行うものとする。

(補償)

第１３　業務実施にあたり、受注者が第三者に与えた損害は、受注者の責任において補償するものとする。ただし、その損害が発注者の責に帰する事由による場合においては、その損害の補償に要する経費は発注者が負担するものとする。

(履行期限)

第１４　本業務の履行期限は、契約締結日から令和９年２月２６日までとする。

(疑義の解決)

第１５　本仕様書において疑義が生じた場合、または明記されていない事項が生じた場合は、発注者と受注者の協議の上、その決定事項に従い業務を遂行するものとする。

(業務概要)

第１６　本業務の概要は、以下のとおりとする。

- 計画準備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

- 資料収集整理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

- 公図合成図作成（字限図の再配置）　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

- 森林所有者一覧表の作成（森林簿・登記簿を統合し地番一覧表を作成）　一式

- 森林境界推測図作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

- 現地精通者ヒアリング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

- 現地調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

- 説明会資料作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

- 説明会開催支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  一式

- 推測図修正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

- 打合せ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

- 報告書作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一式

(業務対象区域)

第１７　本業務の対象区域概要は、以下のとおりとする。ただし、発注者が必要と認めたときは、地域を変更することが出来るものとする。

業務対象区域の位置図（広域図）は、別図1のとおり。

| 項目 |  | 概要 |
| --- | --- | --- |
| 作業区域 |  | 柳津町第137林班 柳津町第115林班 |
| 関係筆界 | 面積 | 約226ha（137林班 94.96ha 115林班 130.65ha 別紙森林簿参照） |
|  | 筆数 | 348筆（137林班 325筆 115林班 23筆 別紙森林簿参照） |
| 所有者 | 所有者数 | 40名（137林班 39名 115林班 1名（共有）） |

(貸与資料)

第１８　発注者は、本業務に必要な下記の資料などを受注者に貸与するものとする。

- 森林基本図画像データ（TIFF形式）

- 森林計画図データ（Shape形式）

- 森林簿データ（CSV形式）

- 林地台帳地図（Shape形式）

- 林地台帳データ（CSV形式）

- 森林経営計画データ（CSV形式）

- 路網データ（林道台帳、林道・作業道位置図  など）

- 法務局地図（公図・14条地図）データ（XML形式）

- 土地登記簿データ（CSV形式）

- 航空レーザ計測成果データ（微地形表現図、簡易オルソ、林相識別図等）

- 地積測量図(※必要に応じて、町が公用請求により取得する。)

- 森林の土地所有者届出書

- 固定資産税地番図データ（Shape形式　令和８年1月1日時点）

- 納税義務者関連データ（共有者、納税通知記録など）

- 伐採届（測量図含む）

- その他本業務に必要な資料

２  受注者は、破損・紛失・盗難などの事故が無いように貸与資料を管理・取り扱い、本業務の完了後は、速やかに返却するものとする。

(計画準備)

第１９　本業務を実施するにあたり、受注者は、業務概要、実施方針、業務工程、業務組織計画、打合せ計画、成果物の内容及び部数、使用する主な図書及び基準、連絡体制（緊急時含む）、使用する主な機器などについて記載した業務計画書を提示するものとする。

(資料収集整理)

第２０　受注者は、第１８にて貸与される収集資料の整理を行い、公図合成図作成の準備を行う。不足があれば発注者と協議を行い適宜資料収集に努めるものとする。

(公図合成図作成)

第２１　座標をもっていない字限図等について、既存資料（森林計画図や課税台帳地図等）等を参考に概ねの位置に仮配置を行い、公図合成図を作成する。

(森林所有者一覧表の作成)

第２２　森林簿・登記簿を統合して一覧表を作成する。加えて、公図混乱地等、森林境界明確化が困難と思われる箇所の抽出を行い、とりまとめて図面に図示する。また、以後のやり取りを記録するために、該当地番の一覧表を作成する。所有者不明の地番、図面の地番と登記簿謄本が一致しない地番についてもリストを作成する。

(現地精通者ヒアリング)

第２３　発注者と協議のうえ、受注者は可能な限り現地精通者を選任し、森林の境界調査への協力を要請する。また、現地精通者への確認や調査対象地区の境界の目印等、森林境界に係る情報のヒアリングを行う。

(現地調査)

第２４　現地調査において収集した地理情報、現地境界情報及び位置座標は、GISデータとしてとりまとめる。また、併せて現地状況を位置座標付きの写真等で記録し、今後行う予定の説明会で森林所有者へ提示できるように整理を行う。

２　現地調査に際しては、現地調査員であることの身分証明書を発注者が発行し、現地調査員は調査時に携行するものとする。所有者及び近隣住民等から説明を求められた際は、証明書を提示し、丁寧に調査の趣旨等を説明するものとする。

３　現地調査の手法については、効果的かつ前項に定める条件を満たす手法によるものとする。なお、プロポーザル審査の際に提示した手法と異なる手法を用いる際は発注者との協議を必要とする。

(森林境界推測図作成)

第２５　現地調査を通じて得た情報をもとに公図合成図の森林境界を修正し、森林境界推測図を作成する。

２　作成した森林境界推測図について、登記簿謄本、土地課税台帳データ等から必要な台帳情報を付加し、発注者が閲覧可能な既存の地図情報システム用のデータベース（Shape）形式を作成するものとする。

(説明会資料作成)

第２６　受注者は前項の森林境界推測図を基に、3Dモデル等説明会の際の説明に資するデータを作成するものとする。なお、具体的にどのようなデータとするかは発注者と協議の上決定する。

（説明会開催支援）

第２７　受注者は町が所有者に森林境界推測図と境界明確化についての必要性を説明する説明会のため、第２６で作成した資料から読み解けるデータを基に、本業務の対象となる林班において森林整備による収益性の高低やJクレジット創出等の可能性といった林班の森林機能の向上に資する、創意工夫のある森林利活用提案資料を作成する。

なお、ここでいう森林機能とは、町森林整備計画Ⅰ-2-（1）に定める下記ア～キの機能を指す。

ア　水源涵養機能

イ　山地災害防止／土壌保全機能

ウ　快適環境形成機能

エ　保健・レクリエーション・文化機能

オ　文化機能

カ　生物多様性保全機能

キ　木材等生産機能

２　発注者が第２５で作成した森林境界推測図を森林所有者へ提示する説明会を開催するにあたり、受注者は説明会での説明事項等をレクチャーすることで説明会の開催支援を行う。

(森林境界推測図修正)

第２８　説明会において出た所有者からの森林境界推測図修正に必要な情報を整理し、森林境界推測図を修正する。

２　説明会の結果修正がなかった場合は、本業務分委託料を減額するものとする。

(報告書作成)

第２９　作業の実施内容および打合せ記録簿等を取りまとめ、業務報告書を作成するとともに、次に示す各種成果品の作成を行う。

(打合せ協議)

第３０	本業務における打合せ協議は、着手前、中間、完了時の延べ３回を標準とし、時期等については監督職員と打合せして決定することとする。なお、業務の実施状況については、逐次、監督職員に報告するものとする。

(成果品)

第３１　本業務の納入成果品は、下表の内容を基本とするが、納品のデータ形式等については発注者との協議に基づき決定するものとする。

- 森林境界推定図（Shape形式）　　　　　　　　　  一式

- 説明会資料及び森林利活用提案資料　　　　　　　 一式

- 森林所有者一覧（Excel等）　　　　　　　　　 　一式

- 位置情報を付与した公図等（TIFF等）　          一式

- 森林所有者ごとの森林境界情報（PDF等）　       一式

- その他監督職員が指示するもの

(成果の帰属)

第３２　本業務で使用された資料および成果品等は、すべて発注者に帰属するものとし、発注者の承諾を受けないで複製や他に公表、貸与してはならない。

(納入場所)

第３３　本業務にかかる成果品の納入場所は、柳津町役場地域振興課とする。

(その他)

本仕様書に記載のない事項は、協議の上、決定するものとする。